[image: image1.wmf] 

Фонарь – фара  ФР-6
        Фонарь-фара предназначена для работы на суше и на море при температуре окружающего воздуха от минус 300 С до плюс 450 С и относительной влажности воздуха до  98%  (при плюс 250 С). 
        Отличительной особенностью фонаря ФР-6 от ранее выпускаемых фонарей  является использование новой платы с микропроцессорным управлением, что позволяет применить более надежную кнопку без фиксации, исключить механический потенциометр, выполнить автоматический контроль разряда аккумуляторного блока и защиту от короткого замыкания и переполюсовки. С помощью кнопки включения (без фиксации) выполняются четыре функции:

· включение;

· регулировка силы света;

· переход в сигнальный (мигающий) режим;

· выключение.

         Конструктивно фонарь состоит из подвижной фары с анатомической ручкой и носимого блока питания. В прочном пластмассовом корпусе блока питания установлено два параллельно соединенных герметизированных кислотно-гелевых аккумулятора. Сверху блока питания  закреплена  ручка-скоба. Фара соединяется с блоком спиральным шнуром питания длиной в растянутом состоянии 2,5 м. Кнопка включения фонаря находится на корпусе ручки фары и закрыта резиновым колпачком. Подзарядка аккумуляторного блока производится от сетевого зарядного адаптера. Фонарь выдерживает падение с высоты 2 метров, защищен от ультрафиолетового излучения и проникновения вовнутрь воды. Переносится фонарь-фара на плечевом ремне.      
Технические характеристики
      1. Номинальное напряжение питания  аккумуляторной батареи,  В…………..….…….. 6

2.  Номинальная емкость аккумуляторной батареи, не менее, ампер-часов ….………….8
3. Максимальная сила света, кандел…....…….…..…………………….……………..20000

4.  Угол расхода светового луча   2( 0.5, град…..…..……….……………..………………..5

5.  Дальность светового луча (при освещенности  1 люкс),  м ………………...……….250

6.  Диапазон регулировки времени непрерывной работы, час…………………………8-18

      7. Диаметр фары, мм……………..…..…….…………………………………..………….110

      8. Время заряда аккумуляторной батареи, не более,  час…..………………….……..……8
      9. Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд)….……….600

      10. Гарантийный срок эксплуатации фонаря…….…………………..……..……24 месяца
11. Масса  ручной фары,  не более, кг………….……………………...………...………0,45     

12. Масса блока питания, не более, кг  ……..……………………………………………1,8    

Комплект поставки:  фонарь-фара, паспорт,  
[image: image2.png]


коробка  упаковочная.

По отдельному заказу:     адаптер  зарядный сетевой,    светофильтр   желтый,     красный, зеленый,   рассеивающий   прозрачный
Изготовитель:          ООО   ПКФ    «Экотон»
141190,    Московская область,    г.  Фрязино,  ул.  Заводской  проезд,   д. 3,   корпус  1.

Офис продаж:   ИП «Сембаев», 

050043, г.Алматы, Казахстан
Санатории "Алматы", дом 2, кв 8
Телефон: 8-775-673-2947
Моб: 8-701-773-3619 
E-mail: sembayev.ok@mail.ru                                                                         
