[image: image1.wmf] 

            Фонарь железнодорожника светодиодный ФЖС
Фонарь железнодорожника светодиодный ФЖС – предназначен для применения в качестве переносного светильника местного освещения на железнодорожном транспорте и метрополитене при температуре окружающего воздуха от минус 300 С до плюс 450 С и относительной влажности воздуха до  98%  (при плюс 250 С). Отличительной особенностью фонаря железнодорожника светодиодного ФЖС от ранее выпускаемых фонарей является применение светодиода с тепло-белым светом излучения, увеличение светового потока и освещенности, уменьшение габаритных размеров и массы, увеличение времени непрерывной работы фонаря без подзарядки аккумулятора, применение малогабаритных герметичных кислотно-гелевых аккумуляторов, увеличение прочности корпуса, удобство конструкции, применение витого кабеля. С помощью кнопки включения (без фиксации) выполняются три функции:

· включение;

· регулировка силы света;

· выключение.

Конструктивно фонарь состоит из корпуса, крышки, светильника, который крепится на ручке фонаря с помощью скобы и гайки – барашка. Ослабляя гайки – барашки, можно плавно регулировать наклон светильника. При необходимости можно снять светильник с корпуса. Светильник с помощью двужильного кабеля соединяется с батареей. На фонаре имеется кнопка включения (без фиксации), с помощью которой осуществляется выбор режима свечения. В прочном пластмассовом корпусе блока питания установлено два аккумулятора. Светильник соединяется с блоком питания витым кабелем длиной 0,5 м, что позволяет использовать светильник, снятый с ручки, для освещения труднодоступных мест. Длина кабеля в растянутом состоянии 2 м. Подзарядка аккумуляторного блока производится от сетевого зарядного адаптера. Фонарь выдерживает падение с высоты                      2 метров, защищен от ультрафиолетового излучения и проникновения вовнутрь воды. Переносится фонарь на плечевом ремне.
Технические характеристики
1. Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В …………………………..…………12

2. Номинальная емкость аккумулятора, не менее, ампер-часов .…………………………………….…2,6
3. Цветовая температура светодиода,  Кº……………………………………..……………....…..2600-3200

4. Коэффициент цветопередачи, Ra……………………...……………………....................................…≥ 80
5. Освещенность, лк, не менее в режиме:

- рабочего света .…………………………………..…………………………………….…………………700
- дальнего света ………………………………………..…………………………………………………1200
6. Угол  излучения (2θ0.5) град……………………………………………………………………………..10
7. Время непрерывной работы, час, не менее  в режимах:

- рабочего света ………………………………………………………………………………………..……35

- дальнего света …………………………………………………………………………………………..…13

8. Время заряда аккумулятора, не более, час ..……………………………………………………………10

9. Габаритные размеры, мм…………………………………………………………………...…240х190х59

10. Среднее время безотказной работы светодиодов, час .………………………………..…………50000

11. Средний ресурс батареи (число циклов заряд / разряд) ..……………………………………...……600

12. Масса снаряженного фонаря, не более, кг …………………………….……………………………..1,6
13. Длина кабеля, м….…………………………………………………………………………………...…0,5
14. Гарантийный срок эксплуатации фонаря.……………………………………………………...…2 года 
[image: image2.png].

“Ij)
N ©)

EELRLEIET

‘ o
/&

\
W




Комплект поставки:  фонарь, зарядный адаптер, 
паспорт, коробка  упаковочная.

Изготовитель: ООО   «ПКФ «Экотон»

141190, Московская область, г.  Фрязино,
 ул.  Заводской  проезд,   д. 3,   корпус  1.
Офис продаж: ИП «Сембаев»
050043, г.Алматы, Казахстан
Санатории "Алматы", дом 2, кв 8
Телефон: 8-775-673-2947
Моб: 8-701-773-3619 
E-mail: sembayev.ok@mail.ru
