[image: image1.png]


                      Фонарик досмотровый светодиодный                                                                     
                       ФД-1 «Экотон-11» беспроводный
                                              Назначение и область применения
       Фонарик досмотровый ФД-1 «Экотон-11» предназначен для использования в качестве носимого индивидуального беспроводного осветительного прибора при досмотре документов и грузов в службах пограничного и таможенного контроля, а также везде, где для работы нужны свободные руки. Корпус фонарика выполнен в виде небольшой коробочки из ударопрочного пластика. Внутри корпуса фонарика размещены: литий-ионный аккумулятор, электронная плата управления и мощная светодиодная лампа белого света. На лицевой стороне фонарика имеется окуляр для светодиодной лампы, гнездо для подзарядки аккумулятора, закрытое металлической резьбовой заглушкой. Включение и выключение фонарика производится клавишей, расположенной на боковой стенке фонарика. Фонарик крепится на кармане или на лацкане пиджака с помощью клипсы.

     Фонарик работает при температуре воздуха от минус 20 °С до плюс 45 °С и относительной влажности воздуха 98 % (при плюс 25 °С). 
    Технические характеристики
1. Световой поток, люмен, не менее……………….………………...……….………………………..…..100
2. Угол светового луча, град ………………………………..……………………………………….……....75
3. Ресурс светодиодной лампы, час, не менее………..………………………………………………....50000

4. Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, час, не менее……………………………5,5

5. Время подзарядки батареи, час, не более…………………………………………………………….……6
6. Средний ресурс аккумуляторной батареи, (циклов заряд/разряд)……………………………….…..1000

7. Гарантийный срок эксплуатации фонарика, месяцев….…………………………………..…………….24

8. Габаритные размеры фонарика, мм………………………………………………………………90х62х55

9. Масса фонарика, грамм, не более….……………………………………………………………………150

10. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже…………………………………………………IР54

11. Класс защиты от поражения человека электрическим током……………………………………..…. III

[image: image2.wmf] 

Комплект поставки:  Фонарик с клипсой, зарядное устройство, сумка, паспорт, коробка упаковочная.
Изготовитель:  ООО ПКФ «Экотон»
141190, Московская область, г. Фрязино,

ул. Заводской проезд, д. 3, корпус 1.
Офис продаж:  ИП «Сембаев», 

050043, г.Алматы, Казахстан
Санатории "Алматы", дом 2, кв 8
Телефон: 8-775-673-2947
Моб: 8-701-773-3619 
E-mail: sembayev.ok@mail.ru






