[image: image1.wmf] 

Фонарь осветительный светодиодный «Экотон-1»
(модернизированный)
Фонарь осветительный светодиодный «Экотон-1» (модернизированный) предназначен для работы на суше и на море при температуре окружающего воздуха от минус 400 С до плюс 400 С и относительной влажности до 98 %  (при  плюс 250 С). 

Отличительной особенностью фонаря является применение для формирования луча отражателя алюминиевого полированного. Источником питания фонаря служит герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор. Конструктивно фонарь состоит из поворотной фары и цилиндрического корпуса, которые соединены между собой. Фара поворачивается на 110° относительно горизонтальной оси корпуса. В подвижной фаре установлен светодиодный модуль. Сверху цилиндрического корпуса фонаря расположена ручка-скоба, на которой установлена кнопка включения (без фиксации), закрытая резиновым колпачком для защиты от попадания вовнутрь воды. С помощью кнопки включения (без фиксации) выполняются четыре функции:

· включение;

· регулировка силы света;

· переход в сигнальный (мигающий) режим;

· выключение.

В фонаре предусмотрена электронная защита аккумулятора от короткого замыкания и переполюсовки, а также защита от глубокого разряда. Подзарядка аккумулятора производится от сетевого зарядного адаптера. Корпус и фара выполнены из прочного пластика и выдерживают удары при падении с высоты 2 метров. Защитное стекло фонаря устойчиво к ультрафиолетовому излучению и проникновения вовнутрь воды. Для переноски фонаря имеется наплечный ремень.

Технические характеристики
1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной батареи,  В ….……………….6

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов………………………...…………...4,5

3.  Диапазон регулировки силы света фары, кд…………………………………6000-1200
4.  Угол излучения, 2( 0.5, град  .……………………………………………………………8
5.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря без подзарядки, час………..11-70
6.  Время заряда аккумулятора, не более, час….…………………………………………12
7.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд)…………600

8.  Среднее время  безотказной работы  фары, час ..…...…...……………………….50000
9.  Габаритные размеры фонаря: диаметр,  мм………………………………………….125

ширина, мм…………………………………………160

длина,  мм .…………………………………………310

10. Масса  фонаря, кг ………………………………………………………………1,65±0,05
11. Срок службы фонаря, лет  ………………………………………………………………5

[image: image2.png]



Комплект поставки: фонарь, ремень наплечный, паспорт, коробка упаковочная. 
По отдельному заказу: адаптер зарядный сетевой.
Изготовитель:       ООО   ПКФ   «Экотон»
141190,   Московская область,  г. Фрязино, 
ул. Заводской проезд,  д. 3,  корпус 1.

Офис продаж:  ИП «Сембаев», 

050043, г.Алматы, Казахстан
Санатории "Алматы", дом 2, кв 8
Телефон: 8-775-673-2947
Моб: 8-701-773-3619 
E-mail: sembayev.ok@mail.ru
