[image: image1.wmf] 

                                                НОВИНКА!!

     ФОНАРИК  СВЕТОДИОДНЫЙ  КАРМАННЫЙ  «ЭКОТОН – 17»
     Фонарик светодиодный карманный «Экотон-17» (далее по тексту «фонарик»)  предназначен для работы в качестве индивидуального осветительного прибора. Фонарик выполнен в виде небольшого цилиндра диаметром 30 мм, со световой головкой диаметром 46 мм. Длина фонарика 156 мм. Фонарик имеет неразборную конструкцию и защищен от прямого попадания осадков. Внутри корпуса фонарика находятся литий-ионный аккумулятор, электронная плата управления и световой модуль Cree с фокусирующей линзой, защищенный прочным термостойким кварцевым стеклом. На корпусе фонарика расположена кнопка включения, закрытая защитным колпачком. На торцевой части фонарика находится зарядное гнездо. Заряд аккумулятора осуществляется с помощью автоматического зарядного устройства. При разряде аккумулятора фонарик выдает серию прерывистых световых сигналов, предупреждающих об «истощении»  аккумулятора, с последующим автоматическим отключением света. 
    Фонарик обеспечивает 4 опции света:

· «максимальный» -  до 6 часов работы,

· «оптимальный» - до 12 часов работы,

· «экономичный» - до 96 часов работы,

· «сигнальный» - мигающий свет.

Переход с одного режима света на другой выполняется одной кнопкой – кнопкой включения фонарика.

    Фонарик изготавливается в исполнении для значения температуры от минус 20( С до плюс 45( С.  При использовании фонарик закрепляется на кисти руки с помощью шнурка с фиксатором. Переносится фонарик в кармане одежды или в сумочке. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.  Дальность светового луча, м, не менее……….…...………………………………………..50

2.  Освещенность на расстоянии 1  м, в опциях: 
·   «максимального» света, не  менее, люкс……………………………..………..……1500
·   «оптимального» света, не менее, люкс……………………………………..………...900
·   «экономичного» света, не менее, люкс………………………………………………...60

3. Спектр излучения………………………………………………………………………..белый

      4. Полный световой угол излучения, град…..…………………………………………...……10
            5. Ресурс светодиодного модуля, час, не менее…..……………………………………...50 000 

            6. Ресурс аккумуляторной батареи (кол-во циклов заряд/разряд)..………………………1000
            7. Максимальное время подзарядки аккумуляторной батареи, час, не более……………….4                  
            8. Масса фонарика, грамм, не более………..………………………………………………..150 
            9. Класс защиты от поражения человека электрическим током…………………………….III 
            10.  Гарантийный срок  эксплуатации………………..………………………..………....2 года               
Комплект поставки: фонарик, автоматическое зарядное устройство АЗУ-4.2, паспорт, коробка упаковочная.
Изготовитель:  ООО    ПКФ     «Экотон»
[image: image2.png]


141190,   Московская область, 
г. Фрязино, ул. Заводской проезд, д. 3, корпус 1.

Офис продаж:  ИП «Сембаев»
050043, г.Алматы, Казахстан
Санатории "Алматы", дом 2, кв 8
Телефон: 8-775-673-2947
Моб: 8-701-773-3619 
E-mail: sembayev.ok@mail.ru
